Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

(НИЯУ МИФИ)

Кафедра 21 «Физика плазмы»

# Билеты к итоговому зачету по курсу

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИИ

для групп Т8-21;   Е8-04.

Билет 1.1.

Вопрос 1.3. Каким образом наиболее эффективно с малыми потерями осуществляется транспортировка мощного СВЧ излучения от источника к экспериментальным и технологическим установкам?

Вариант А. Транспортировка осуществляется по прямоугольным и круглым металлическим трубам определенного сечения и профиля.

Варрант Б. Транспортировка осуществляется по электрическим проводам соответствующего сечения и профиля.

Вариант В. Транспортировка осуществляется по радиочастотным кабелям.

Задача 163. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=21014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=20 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 1.2.

Вопрос 1.4. Как связаны между собой частота, интенсивность и напряженность электрического поля плоской СВЧ волны?

Вариант А. Интенсивность СВЧ излучения пропорциональна напряженности поля и частоте.

Вариант Б. Интенсивность СВЧ излучения пропорциональна квадрату напряженности поля и обратно пропорционально квадрату частоты.

Вариант В. Интенсивность СВЧ излучения пропорциональна квадрату напряженности поля и не зависит от частоты.

Задача 162. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=31013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=120 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 1.3.

Вопрос 1.5. Какой параметр всегда сохраняется при распространении СВЧ излучения в так называемых линейных средах?

Вариант А. Сохраняется электрическая компонента СВЧ поля.

Вариант Б. Сохраняется длина волны СВЧ излучения.

Вариант В. Сохраняется частота СВЧ излучения.

Вариант Г. Сохраняется магнитная компонента СВЧ излучения.

Задача 161. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=30 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна =3см.

Билет 2.1.

Вопрос 2.1. Каков характер движения электронов слабоионизованной плазмы в нерелятивистских однородных СВЧ полях?

Вариант А. Электроны совершают в СВЧ поле круговые движения, направление которых зависят от начальной фазы включения поля.

Вариант Б. Электроны двигаются по эллиптическим орбитам в зависимости от соотношения электрической и магнитной компонент СВЧ поля.

Вариант В. Электроны совершают колебательные движения при поступательном тренде, обусловленном начальной фазой СВЧ поля.

Задача 160. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=71011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=15 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны вакууме равна =2см.

Билет 2.2.

Вопрос 2.2. Какими параметрами СВЧ волны определяется скорость характерного движения электронов, находящихся в однородном потоке плоской СВЧ волны в вакууме?

Вариант А. Скорость электрона определяется полной мощностью СВЧ излучения и не зависит от частоты.

Вариант Б. Скорость электрона пропорциональна частоте и интенсивности СВЧ излучения.

Вариант В. Скорость электрона пропорциональна электрическому полю и обратно пропорциональна частоте СВЧ излучения.

Задача 159. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов

ne=81010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=8.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =10см.

Билет 2.3.

Вопрос 2.3. Какими параметрами СВЧ волны определяется энергия электронов, находящихся в однородном потоке плоской СВЧ волны в вакууме?

Вариант А. Энергия электрона пропорциональна полной мощностью СВЧ излучения и не зависит от частоты поля.

Вариант Б. Энергия электрона пропорциональна частоте и интенсивности СВЧ излучения.

Вариант В. Энергия электрона пропорциональна интенсивности и обратно пропорциональна квадрату частоты СВЧ излучения.

Задача 158. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=31012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=77.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 2.4.

Вопрос 2.4. Как влияют передний фронт, полная длительность импульса и задний фронт импульса СВЧ излучения на энергию электронов после окончания импульса?

Вариант А. Фронты импульса СВЧ излучения не влияют на величину энергии электронов после окончания СВЧ импульса.

Вариант Б. Энергия электронов после окончания СВЧ импульса возрастает пропорционально длительности заднего фронта импульса СВЧ излучения.

Вариант В. Энергия электронов после окончания СВЧ импульса возрастает пропорционально длительности переднего фронта импульса СВЧ излучения.

Вариант Г. Энергия электронов после окончания СВЧ импульса может возрасти в несколько раз по сравнению со средней энергией в потоке СВЧ излучения при малых по сравнению с периодом поля длительностях переднего и заднего фронтах СВЧ.

Вариант Д. Энергия электронов пропорциональна полной длительности СВЧ импульса.

Задача 157. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=21014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=150 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 2.5

Вопрос 5. Как будут ли отличаться осцилляторные энергии электронов в двух однородных потоках СВЧ излучения с одинаковой интенсивностью, но отличающиеся частотой в два раза?

Вариант А. Осцилляторные энергии электронов будут равны в обоих потоках.

Вариант Б. Осцилляторная энергия электронов в потоке СВЧ излучения с меньшей частотой будет больше.

Вариант В. Осцилляторная энергия электронов в потоке СВЧ излучения с большей частотой будет больше.

Задача 156. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=95 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 2 см.

Билет 4.1.

Вопрос 4.1. Каков физический смысл энергетического порога резонансного мультипакторного СВЧ разряда в простейшем случае его возбуждения в зазоре между двумя параллельными пластинами?

Вариант А. Средняя осцилляторная энергия электронов в СВЧ поле должна превышать энергию ионизации молекул газа, находящихся в объеме.

Вариант Б. Энергия столкновения электронов, находящихся в поле СВЧ волны, должна превышать энергию электронов, при которой коэффициент вторичной электронной эмиссии равен или превышает 1.

Вариант В. Максимальная осцилляторная энергия электронов в потоке СВЧ излучения должна превышать удвоенную энергию покоя электрона.

Вариант С. Средняя энергия электронов должна превышать сумму энергии запрещенной зоны и энергии работы выхода материала.

Задача 155. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=35 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Билет 4.2.

Вопрос 4.2. Каков физический смысл пространственного критерия возбуждения резонансных мультипакторных СВЧ разрядов различной кратности в простейшем случае их возбуждения в зазоре между двумя параллельными пластинами?

Вариант А. Пространственный критерий возбуждения резонансных мультипакторных разрядов определяется равенством размера зазора между плоскостями длине волны СВЧ излучения, умноженных на нечетное число.

Вариант Б. Размеры зазоров между плоскостями должны равняться величине осцилляторной скорости электрона, умноженной на нечетное число периодов СВЧ поля и число .

Вариант В. Размеры зазоров между плоскостями должны равняться амплитуде осцилляции электрона, умноженной на нечетное число и число .

Задача 154. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81010см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=1 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =30 см.

Билет 4.3.

Вопрос 4.3. Каков физический смысл временного критерия резонансного мультипакторного СВЧ разряда в простейшем случае его возбуждения в зазоре между двумя параллельными пластинами?

Вариант А. Временной интервал между столкновениями электронов с плоскостями зазора должно составлять нечетное число полупериодов СВЧ поля.

Вариант Б. Среднее время между столкновением электронов с атомом фонового газа в зазоре между плоскостями должно быть равно периоду СВЧ поля.

Вариант В. Временной интервал между столкновениями электронов с плоскостями зазора должно составлять четное число полупериодов СВЧ поля.

Задача 153. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=11014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=10 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, величину скин-слоя, длину волны в плазме и групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 4.4

Вопрос 4.4. Чем характеризуется кратность резонансного мультапакторного СВЧ разряда в простейшем случае его возбуждения в зазоре между двумя параллельными пластинами?

Вариант А. Кратность резонансного мультипакторного СВЧ разряда характеризуется числом периодов СВЧ поля между столкновениями с атомами фонового газа.

Вариант Б. Кратность резонансного мультипакторного СВЧ разряда характеризуется числом полупериодов СВЧ поля, за которые электрон проходит расстояние зазора, между плоскостями которого развивается разряд.

Вариант В. Кратность резонансного мультипакторного СВЧ разряда характеризуется числом столкновений электронов с плоскостями, между которыми развивается разряд, за период СВЧ поля.

Задача 152. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=100 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 4.5.

Вопрос 4.5. Какие параметры СВЧ излучения и материала определяют величину инкремента нарастания электронной лавины в резонансном мультипакторном СВЧ разряде в случае его возбуждения в зазоре между двумя параллельными пластинами?

Вариант А. Инкремента нарастания электронной лавины в резонансном мультипакторном СВЧ разряде пропорционален электрическому СВЧ полю и не зависит от других параметров СВЧ излучения.

Вариант Б. Инкремента нарастания электронной лавины в резонансном мультипакторном СВЧ разряде пропорционален частоте СВЧ поля и слабо зависит от интенсивности СВЧ излучения.

Вариант В. Инкремента нарастания электронной лавины в резонансном мультипакторном СВЧ разряде пропорционален интенсивности СВЧ излучения и длине волны СВЧ излучения.

Задача 151. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет =3см.

Билет 5.1.

Вопрос 5.1. Каким соотношением определяется характерный размер неоднородности СВЧ поля в потоке СВЧ излучения?

Вариант А. Характерный размер неоднородности СВЧ поля определяется отношением величины электрического поля к его пространственной производной.

Вариант Б. Характерный размер неоднородности СВЧ поля определяется величиной отношения квадрата амплитуды осцилляции электрона в СВЧ поле к длине волны.

Вариант В. Характерный размер неоднородности СВЧ поля определяется величиной отношения квадрата длины волны к амплитуде осцилляции электрона в СВЧ поле.

Задача 150. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =2см.

Билет 5.2.

Вопрос 5.2. Какие движения совершают электроны в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль этого электрического СВЧ поля (нерелятивистский случай)?

Вариант А. Электроны совершает вращательные движения вокруг магнитной компоненты СВЧ поля и поступательные вдоль электрического СВЧ поля.

Вариант Б. Электроны совершают колебательные движения вдоль электрического СВЧ поля и одновременно поступательное движение вдоль градиента квадрата СВЧ поля.

Вариант В. Электроны совершают колебательные движения вдоль электрического СВЧ поля и одновременно поступательное движение против градиента квадрата СВЧ поля.

Задача 149. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =10см.

Билет 5.3.

Вопрос 5.3. Каков энергетический эквивалент величины высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль этого электрического СВЧ поля (нерелятивистский случай)?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала эквивалентна средней осцилляторной энергии электрона в максимуме неоднородного СВЧ поля.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала эквивалентна энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала эквивалентна энергии, которую набирает электрон в максимуме электрического СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Задача 148. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см

Билет 5.4.

Вопрос 5.4. В чем состоит физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ электрическом поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль этого электрического СВЧ поля?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в таком неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в таком неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в таком неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 147. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=250 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 5.5.

Вопрос 5.5. Каков физический механизм формирования дополнительной силы, действующей на электроны слабоионизованной плазмы в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности электрической компоненты, ориентированным вдоль электрического СВЧ поля?

Вариант А. Дополнительная сила, действующая на электроны в неоднородном СВЧ поле, обусловлена электрическим полем, возникающим вследствие дрейфа электронов и ионов в скрещенных переменных электрическом и магнитном СВЧ полях.

Вариант Б. Дополнительная сила, действующая на электроны в неоднородном СВЧ поле обусловлена импульсом СВЧ поля, аналогичного световому давлению, действующему вдоль направления волнового вектора.

Вариант В. Дополнительная сила, обусловлена тем, что электроны, совершают пространственные осцилляции вдоль неоднородного электрического СВЧ поля, и при отклонении в сторону сильного СВЧ поля, электрон получает больший импульс, направленный в сторону слабого поля, а отклоняясь в сторону слабого поля, получает меньший импульс, направленный уже в сторону сильного поля. В среднем за период на электрон действует сила, направленная в сторону слабого поля, т.е. против градиента СВЧ поля.

Задача 146. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=75 Тор. Рассчитать постоянную затухания поля в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет 2 см

Билет 6.1.

Вопрос 6.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности электрической компоненты СВЧ волны, ориентированным вдоль магнитной компоненты СВЧ поля?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное электрическое поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Задача 145. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=25 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Билет 6.2.

Вопрос 6.2. Какова разность фаз между компонентами основной СВЧ волны и дополнительным переменным полем, появляющимся в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты основной СВЧ волны?

Вариант А. Дополнительное поле осциллирует синфазно с магнитной компонентой основной СВЧ волны.

Вариант Б. Дополнительное поле осциллирует синфазно с электрической компонентой основной СВЧ волны.

Вариант В. Дополнительное поле осциллирует противофазно с магнитной компонентой основной СВЧ волны.

Вариант Г. Дополнительное поле осциллирует противофазно с электрической компонентой основной СВЧ волны.

Вариант Д. Дополнительное поле осциллирует с запаздыванием на половину периода относительно магнитной компонентой основной СВЧ волны.

Вариант Е. Дополнительное поле осциллирует с запаздыванием на половину периода относительно электрической компонентой основной СВЧ волны.

Задача 144. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51010см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=0,5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны, размер скин-слоя в плазме, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны вакууме 30 см.

Билет 6.3.

Вопрос 6.3. Какова величина высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты СВЧ волны?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует средней осцилляторной энергии электрона в максимуме неоднородного СВЧ поля.

Задача 143. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает по нормали СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L=100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость, отражающая 100% падающего на нее СВЧ излучения. Определить коэффициент отражения СВЧ излучения от системы плазмы-металл.

Билет 6.4.

Вопрос 6.4. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты СВЧ волны?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 142. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны =0.,8 см. Давление воздуха p=1Тор. Толщина слоя плазмы L=30см. Определить коэффициент отражения от слоя плазмы и коэффициент поглощения в слое.

Билет 6.5.

Вопрос 6.5. Каков физический механизм формирования дополнительной силы, действующей на электроны слабоионизованной плазмы в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты СВЧ волны?

Вариант А. Дополнительная сила, действующая на электроны в неоднородном СВЧ поле, обусловлена электрическим полем, возникающим вследствие различий в дрейфе электронов и ионов в скрещенных переменных электрическом и магнитном СВЧ полях.

Вариант Б. Дополнительная сила, действующая на электроны в неоднородном СВЧ поле обусловлена передачей электронам импульса СВЧ поля, аналогичного световому давлению, действующему вдоль направления волнового вектора.

Вариант В. Дополнительная сила, обусловлена тем, что электрон, совершает пространственные осцилляции вдоль неоднородного электрического СВЧ поля, при этом, электрон, находясь в более сильном СВЧ поле за счет действия магнитной компоненты силы Лоренца поворачивается вокруг магнитного СВЧ поля по орбите с меньшим радиусом в сторону слабого СВЧ поля, а находясь в более слабом СВЧ поле за счет действия магнитной компоненты силы Лоренца поворачивается по орбите с большим радиусом, а в среднем за период электрон смещается в сторону слабого СВЧ поля, т.е. движется против градиента СВЧ поля.

Задача 141. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=10=8см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Билет 7.1.

Вопрос 7.1. Какие движения совершают электроны слабоионизованной плазмы в однородной электромагнитной СВЧ волне и в постоянном однородном магнитном поле при ориентации магнитного поля вдоль направления волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Электроны двигаются по круговым орбитам, располагающимся в плоскости вектора электрического СВЧ поля и вектора постоянного магнитного поля.

Вариант Б. Электроны двигаются по эллиптическим орбитам, располагающимся в плоскости вектора электрического СВЧ поля и вектора магнитного СВЧ поля.

Вариант В. Электроны двигаются по круговым орбитам, располагающимся в плоскости вектора магнитного СВЧ поля  и вектора постоянного магнитного поля.

Вариант Г. Электроны двигаются по эллиптическим орбитам, располагающимся в плоскости вектора магнитного СВЧ поля и вектора постоянного магнитного поля.

Задача 140. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =2 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от резкой границы (L) воздуха и плазмы. Размер плазмы L считать большим по сравнению с длиной волны  (L).

Билет 7.2.

Вопрос 7.2. Какие движения совершают электроны слабоионизованной плазмы в однородной плоской электромагнитной СВЧ волне и в постоянном однородном магнитном поле при ориентации постоянного магнитного поля вдоль направления магнитной компоненты СВЧ волны?

Вариант А. Электроны двигаются по эллиптическим орбитам, располагающимся в плоскости вектора переменного магнитного СВЧ поля и волнового вектора СВЧ волны.

Вариант Б. Электроны двигаются по эллиптическим орбитам, располагающимся в плоскости вектора электрического СВЧ поля и волнового вектора СВЧ волны.

Вариант В. Электроны двигаются по круговым орбитам, располагающимся в плоскости вектора магнитной компоненты СВЧ поля и вектора переменного электрического поля СВЧ волны.

Вариант Г. Электроны двигаются по круговым орбитам, располагающимся в плоскости вектора электрического СВЧ поля и вектора постоянного магнитного поля.

Задача 139.  На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =0,8см. Давление воздуха p=10Тор. Определить критический угол падения СВЧ излучения, при превышении которого возникнет «полное внутреннее» отражение. Размер плазмы L считать большим по сравнению с длиной волны  (L). Границу раздела между воздухом и плазмой L считать резкой (L).

Билет 7.3.

Вопрос 7.3. Что такое электронная циклотронная частота (ЭЦЧ)?

Вариант А. ЭЦЧ это частота вращения электрона в переменном магнитном поле, обусловленная движением электрона по круговой орбите вокруг вектора электрической компоненты СВЧ поля.

Вариант Б. ЭЦЧ это частота вращения электрона в постоянном магнитном поле, обусловленная движением электрона по круговой орбите вокруг вектора электрической компоненты СВЧ поля.

Вариант В. ЭЦЧ это частота вращения электрона в постоянном магнитном поле, обусловленная движением электрона по круговой орбите вокруг вектора электрической компоненты СВЧ поля.

Вариант Г. ЭЦЧ это частота вращения электрона в постоянном магнитном поле, обусловленная движением электрона по круговой орбите в плоскости перпендикулярной вектору постоянного магнитного поля.

Вариант Д. ЭЦЧ это частота вращения электрона в переменном электрическом поле, обусловленная движением электрона по круговой орбите вокруг вектора магнитной компоненты СВЧ поля.

Задача 138. Рассчитать энергию осцилляции электронов, характерное время установления «температуры» и значение установившейся температуры («хаотической» энергии) электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны =10 см.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать.

Билет 7.4.

Вопрос 7.4. При каких оптимальных условиях реализуется электронный циклотронный резонанс (ЭЦР) в постоянном однородном магнитном поле в однородном потоке СВЧ излучения?

Вариант А. ЭЦР оптимально реализуется при взаимно перпендикулярной ориентации вектора постоянного магнитного поля и вектора электрической компоненты СВЧ поля и при совпадении частоты вращения электрона в постоянном магнитном поле ЭЦЧ с круговой частотой СВЧ волны.

Вариант Б. ЭЦР оптимально реализуется при взаимно перпендикулярной ориентации вектора постоянного магнитного поля и вектора магнитной компоненты СВЧ поля и при совпадении частоты вращения электрона в переменном магнитном поле СВЧ волны с частотой столкновений электронов с атомами фонового газа.

Вариант В. ЭЦР оптимально реализуется при параллельной ориентации вектора постоянного магнитного поля и вектора электрической компоненты СВЧ поля и при совпадении частоты осцилляции электрона в СВЧ поле с частотой вращения электрона в постоянном магнитном поле - ЭЦЧ.

Задача 137. Рассчитать значение энергии осцилляции и средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны =20 см в конце импульса длительностью =0,5мкс. Столкновения (упругие) с молекулами газа (азот N2) при давлении p=0,2 Тор учитывать.

Билет 7.5.

Вопрос 7.5. От каких параметров и как зависит осцилляторная энергия электронов при их взаимодействии с плоской СВЧ волной в постоянном однородном магнитном поле в условиях параллельной ориентации волнового вектора волны и вектора постоянного магнитного поля?

Вариант А. Осцилляторная энергия электронов пропорциональна электрическому полю СВЧ волны и не зависит от магнитного поля.

Вариант Б. Осцилляторная энергия электронов пропорциональна величине постоянного магнитного поля и интенсивности СВЧ волны.

Вариант В. Осцилляторная энергия электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Г. Осцилляторная энергия электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Осцилляторная энергия электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 136. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 6 ГГц, мощностью 1МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 5см, в магнитном поле 1700 Гс.

Билет 8.1.

Вопрос 8.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль электрического СВЧ поля в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль магнитной компоненты СВЧ поля?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.
Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 135. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 7 ГГц, мощностью 1 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 2см, в магнитном поле 3800 Гс.

Билет 8.2.

Вопрос 8.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль электрического СВЧ поля и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль магнитной компоненты СВЧ поля?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов определяется энергией, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов определяется энергией, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и отношению частоты СВЧ поля к электронной циклотронной частоте.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 134. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 10 ГГц, мощностью 20 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 3см, в магнитном поле 10000 Гс.

Билет 8.3.

Вопрос 8.3. Каков физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль электрического СВЧ поля и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля, в условиях, когда круговая частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 101. На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы толщиной L =10см. Отражение от границы плазмы не учитывать.

Билет 8.4

Вопрос 8.4. Каков физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль электрического СВЧ поля, и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля в условиях, когда круговая частота СВЧ поля ниже электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант Г. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении величины суммарного магнитного давления, создаваемого магнитной компонентой СВЧ поля и постоянным магнитным полем.

Задача 102. На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=10=8см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через этот слой плазмы. Отражение от границы плазмы не учитывать.

Билет 8.5.

Вопрос 8.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль электрической компоненты СВЧ поля, и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля в условиях, когда разность круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны, обратно пропорционально произведению круговой частоты СВЧ поля и величины .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и пропорциональна величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны, пропорциональна круговой частоте СВЧ поля и обратно пропорционально величине .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны, обратно пропорциональна величине  и не зависит от круговой частоты СВЧ поля.

Задача 103. На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =30см. Определить коэффициент поглощения излучения в слое. Отражение от границы плазмы не учитывать.

## Билет 9.1.

Вопрос 9.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности электрической компоненты СВЧ, направленным вдоль направления магнитной компоненты СВЧ поля и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны на оси СВЧ потока?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.

Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 104. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает по нормали  СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы слоя плазмы и металла. Отражение от передней границы плазмы не учитывать. Отражение от металлического листа принять равным 100%.

Билет 9.2.

Вопрос 9.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, направленного вдоль волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала эквивалентна энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала эквивалентна энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 105. Рассчитать значения средней осцилляторной энергий электронов в потоке СВЧ излучения длиной волны =10 см и интенсивностью I=1МВт/см2. Давление воздуха 1Тор. Столкновения с молекулами воздуха учитывать. Рассчитать среднюю энергию хаотического движения электронов в конце импульса СВЧ излучения длительностью 10мкс. Определить значение возможной установившейся энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 9.3.

Вопрос 9.3. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленным вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного также вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в условиях, когда частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 106.  Рассчитать значение средней энергии осцилляции электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1кВт/см2, длиной волны =30 см. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении воздуха  p=1 Тор учитывать. Рассчитать среднюю энергию хаотического движения электронов в конце импульса СВЧ излучения длительностью 100мкс. Определить значение установившейся средней энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 9.4.

Вопрос 9.4. В чем состоит физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, направленного вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант Г. Физический критерий энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении величины суммарного магнитного давления, создаваемого магнитной компонентой СВЧ поля и постоянным магнитным полем.

Задача 107. Рассчитать значение средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны =20 см в конце импульса длительностью =0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить значение установившейся средней энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 9.5.

Вопрос 9.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированным вдоль магнитной компоненты переменного СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, направленного вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда разность круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет малую величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны и не зависит от величины .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов пропорциональна величине электронной циклотронной частоты и квадрату электрического поля СВЧ волны, но обратно пропорционально произведению круговой частоты СВЧ поля  и величины .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально произведению частоты СВЧ поля  и величине .

Задача 108.

Рассчитать время установления и значение установившейся «хаотической» энергии электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны =10 см. Определить среднее значение хаотической энергии электрона в конце импульса СВЧ излучения длительностью =0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 10.1.

Вопрос 10.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, направленным вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного также вдоль магнитной компоненты СВЧ поля?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.

Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 109.

На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха в плазме p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициенты прохождения и поглощення мощности в слое плазмы толщиной 10см.

Билет 10.2

Вопрос 10.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленным вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного также вдоль магнитной компоненты СВЧ поля?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала для электронов соответствует энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 110.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от системы плазма- металлическая пластина, считая, что коэффициент отражение от металлической пластины излучения составляет 100%. Толщина плазмы перед металлической пластиной составляет 1см. Отражением от границы плазмы и воздуха пренебречь.

Билет 10.3

Вопрос 10.3. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленным вдоль магнитной компоненты  СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного также вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в условиях, когда круговая частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 111.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =2 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=200см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Билет 10.4.

Вопрос 10.4. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленным вдоль магнитной компоненты  СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного также вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в условиях, когда частота СВЧ поля ниже электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала.

Вариант Б. Физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 112.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =300см. Определить коэффициент поглощения в слое плазмы.

Билет 10.5.

Вопрос 10.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности и в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированных вдоль магнитной компоненты СВЧ поля, в условиях, когда разность круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет малую величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны и не зависит от .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны, величине электронной циклотронной частоты, и обратно пропорционально величине .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и величины .

Задача 113.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает по нормали  СВЧ излучение длиной волны =0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы слоя плазмы и металла. Отражением от границ плазмы пренебречь. Принять величину коэффициента отражения СВЧ излучения от металлической пластины за 100%.

Билет 11.1

Вопрос 11.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, направленном вдоль вектора электрического СВЧ поля, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.

Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 114.

Рассчитать значения максимальной осцилляторной энергий (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1 МВт/см2, длиной волны =10 см. Столкновения с молекулами воздуха при давлении 15 тор учитывать. Рассчитать энергию хаотического движения электронов при длительности импульса 20 мкс. Определить возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в режиме непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 11.2.

Вопрос 11.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль вектора электрического СВЧ поля, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Задача 115.

Рассчитать осцилляторную энергию (в эВ) электронов в потоке микроволнового излучения интенсивностью I=107 Вт/см2, длиной волны =1см. Давление воздуха 20 Тор. Столкновения электронов с молекулами фонового газа учитывать. Длительность импульса излучения равна 100 мкс. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 11.3.

Вопрос 11.3. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, ориентированном вдоль вектора электрического СВЧ поля, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда круговая частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 116.

Рассчитать значение средней энергии осцилляции (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2,  длиной волны =30 см. Столкновения (упругие) с молекулами воздуха при давлении газа p=1 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 11.4.

Вопрос 11.4. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленного вдоль вектора электрического СВЧ поля, в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда частота СВЧ поля ниже электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 117.

Рассчитать значение средней осцилляторной энергии (в эВ) электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны =20 см в конце импульса длительностью =0.5 мкс. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении фонового газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 11.5.

Вопрос 11.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль вектора электрического СВЧ поля, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда разность частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет малую величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально произведению частоты СВЧ поля и величины .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально величине .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны и не зависит от величины .

Задача 118.

Рассчитать значение средней осцилляторной энергии (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны =10 см в конце импульса длительностью =250 мкс. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении воздуха p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 12.1.

Вопрос 12.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора СВЧ волны, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль вектора магнитного СВЧ поля?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.

Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 119.

Рассчитать среднюю осцилляторной энергию (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1200 Вт/см2, длиной волны =20 см, в конце импульса длительностью =0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.8 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 12.2.

Вопрос 12.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора СВЧ волны, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль вектора магнитного СВЧ поля?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за один период СВЧ поля.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 120.

Рассчитать среднюю осцилляторную энергию (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=500 Вт/см2, длиной волны =16 см, в конце импульса длительностью =50 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 12.3

Вопрос 12.3. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора СВЧ волны, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль вектора магнитного СВЧ поля, в условиях, когда частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 121. Рассчитать значение максимальной энергии (в эВ) осцилляции электронов и средней «хаотической» энергии электронов в конце СВЧ импульса длительностью 100мкс при воздействии СВЧ излучения интенсивностью I=1кВт/см2, длиной волны =30 см. Столкновения (упругие) с молекулами воздуха при давлении газа p=1Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 12.4.

Вопрос 12.4. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора СВЧ волны, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль вектора магнитного СВЧ поля, в условиях, когда частота СВЧ поля ниже электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 122. Рассчитать значение средней энергии осцилляции (в эВ) и средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=10 кВт/см2, длиной волны =20 см в конце импульса длительностью =0,5мкс. Столкновения (упругие) с молекулами газа (азот N2) при давлении p=0,2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Билет 12.5.

Вопрос 12.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора СВЧ волны, и в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ поля, в условиях, когда разность частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет малую величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально квадрату .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально произведению частоты СВЧ поля и величины .

Задача 123. Рассчитать максимальную энергию осцилляции электронов (в эВ) в потоке СВЧ излучения, значение установившейся «хаотической» энергии электронов и характерное время установления «хаотической» энергии электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2 длиной волны =10 см. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от установившегося значения энергии.

Билет 13.1

Вопрос 13.1. Какие дополнительные поля появляются в неоднородном потоке СВЧ излучения с градиентом неоднородности, направленном вдоль волнового вектора, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, ориентированного также вдоль волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора магнитной компоненты СВЧ потока.

Вариант Б. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Появляется дополнительное переменное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Г. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Д. Появляется дополнительное постоянное магнитное поле, направленное вдоль вектора электрического поля СВЧ потока.

Вариант Е. Появляется дополнительное постоянное электрическое поле, направленное вдоль волнового вектора СВЧ потока.

Вариант Ж. Дополнительных электрических или магнитных полей в системе не появляется.

Задача 124. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =2 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от слоя плазмы, коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы толщиной L=20см.

Билет 13.2.

Вопрос 13.2. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности, направленным вдоль волнового вектора СВЧ волны, в присутствии постоянного однородного магнитного поля, также ориентированного вдоль волнового вектора СВЧ волны?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в максимуме неоднородного СВЧ поля при прохождении расстояния, равного длине СВЧ волны.

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению круговой частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала соответствует энергии, которую набирает электрон в минимуме неоднородного СВЧ поля за период СВЧ поля.

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна произведению частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Д. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Вариант Е. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты.

Задача 125. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=100=80см. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Билет 13.3.

Вопрос 13.3. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированных вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 126. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха p=1Тор. Толщина слоя плазмы L=30см. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициенты прохождения и поглощения СВЧ излучения в слое.

Билет 13.4.

Вопрос 13.4. В чем состоит физический смысл энергетического инварианта движения электронов в неоднородном электрическом СВЧ поле с градиентом неоднородности и в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированных вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда частота СВЧ поля выше электронной циклотронной частоты?

Вариант А. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении величины высокочастотного потенциала при движении электрона в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля.

Вариант Б. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле и в присутствии постоянного однородного магнитного поля состоит в сохранении разности кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Вариант В. Энергетический инвариант движения электронов в неоднородном СВЧ поле состоит в сохранении суммы кинетической энергии электрона и величины высокочастотного квазипотенциала.

Задача 127. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает по нормали СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха в плазме составляет p=10Тор. Толщина слоя плазмы L=100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы плазма-металл. Рассчитать коэффициент отражения от границы слоя плазмы, а также полный коэффициент отражения СВЧ излучения от всей системы. Принять величину коэффициента отражения СВЧ излучения от металлической плоскости за 100%.

Билет 13.5.

Вопрос 13.5. Какие параметры СВЧ излучения и как определяют величину высокочастотного квазипотенциала для электронов в неоднородном СВЧ поле с градиентом неоднородности в присутствии однородного постоянного магнитного поля, ориентированных вдоль волнового вектора СВЧ волны, в условиях, когда разность частоты СВЧ поля и электронной циклотронной частоты составляет малую величину ?

Вариант А. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна величине электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант Б. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и величине .

Вариант В. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально величине .

Вариант Г. Величина высокочастотного квазипотенциала пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорционально произведению частоты СВЧ поля и величины .

Задача 128. Определить глубину проникновения СВЧ поля длиной волны 30см в плазму с плотностью электронов ne=11010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0,5 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e раз.

Билет 14.1.

Вопрос 14.1. Как перераспределяются импульсы сталкивающихся электронов в слабоионизованной плазме после столкновения?

Вариант А. Импульсы двух сталкивающихся электронов в результате столкновения распределяются поровну.

Вариант Б. Импульсы двух сталкивающихся электронов в результате столкновения изменяются на противоположные.

Вариант В. Происходит обмен импульсами между сталкивающимися электронами в результате их столкновения.

Вариант Г. Импульсы двух сталкивающихся электронов в результате столкновения не изменяются.

Задача 129. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 3 см в плазму с плотностью электронов ne=11011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=25 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в  e раз.

Билет 14.2.

Вопрос 14.2. Какая часть энергии быстрого электрона передается медленно двигающемуся атому в результате их упругого столкновения в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Атому передается половина энергии электрона.

Вариант Б. Атому энергия электрона не передается.

Вариант В. Атому передается часть энергии, определяемая отношением массы электрона к массе атома.

Вариант Г. Атому передается часть энергии, определяемой отношением удвоенной массы электрона к массе атома.

Задача 130. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 2 см в плазму с плотностью электронов ne=11011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=75 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e раз.

Билет 14.3.

Вопрос 14.3. Что такое транспортна частота в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Транспортная частота это средняя частота упругих столкновений атомов с атомами.

Вариант Б. Транспортная частота это частота ионизационных столкновений электронов с атомами и молекулами фонового газа.

Вариант В. Транспортная частота это усредненная по углам рассеяния частота упругих столкновений электронов с атомами и молекулами.

Задача 131. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 2 мм в плазму с плотностью электронов ne=11014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=250 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в  e раз.

Билет 14.4.

Вопрос 14.4. Какими параметрами СВЧ излучения и слабоионизованной плазмы определяется амплитуда осцилляторной скорости электронов в СВЧ поле при наличии упругих столкновений с атомами?

Вариант А. Амплитуда осцилляторной скорости электрона пропорциональна квадрату электрического СВЧ поля и частоте столкновений.

Вариант Б. Амплитуда осцилляторной скорости электрона пропорциональна электрическому СВЧ полю и обратно пропорциональна круговой частоте СВЧ поля и частоте упругих столкновений.

Вариант В. Амплитуда осцилляторной скорости электрона пропорциональна электрическому СВЧ полю и обратно пропорциональна корню квадратному из суммы квадратов частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Г. Амплитуда осцилляторной скорости электрона пропорциональна электрическому СВЧ полю и обратно пропорциональна корню квадратному из разности квадратов частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Задача 132. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в центре  сфокусированного микроволнового пучка с частотой осцилляции поля 3 ГГц, с полной мощностью в пучке 10 МВт. Считать пучок с гауссовым распределении интенсивности с характерным радиусом 5см, в однородном постоянном магнитном поле 500 Гс.

Билет 14.5.

Вопрос 14.5. Какова фазовая структура осцилляций скорости электрона в СВЧ поле при наличии упругих столкновений электронов с атомами в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Осцилляции скорости электрона происходят в фазе с электрическим СВЧ полем.

Вариант Б. Осцилляции скорости электрона происходят в противофазе с СВЧ полем.

Вариант В. Осцилляции скорости имеют две компоненты, одна из которых осциллирует в фазе с электрическим СВЧ полем, а другая – осциллирует со сдвигом на четверть периода СВЧ поля.

Вариант Г. Осцилляции скорости имеют две компоненты, одна из которых осциллирует в фазе с электрическим СВЧ полем, а другая – осциллирует со сдвигом на половину периода СВЧ поля.

Задача 133. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 2 ГГц, мощностью 10 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 11см, в однородном постоянном магнитном поле 600 Гс.

Билет 15.1

Вопрос 15.1. Какими параметрами СВЧ излучения и слабоионизованной плазмы определяется амплитуда осцилляторной энергии электронов?

Вариант А. Амплитуда осцилляторной энергии электронов пропорциональна электрической компоненте СВЧ поля и частоте столкновений электрона с атомами слабоионизованной плазмы.

Вариант Б. Амплитуда осцилляторной энергии электронов пропорциональна квадрату электрической компоненты СВЧ поля и обратно пропорциональна частоте столкновений электрона с атомами слабоионизованной плазмы.

Вариант В. Амплитуда осцилляторной энергии электронов пропорциональна квадрату электрической компоненты СВЧ поля и обратно пропорциональна сумме частоты СВЧ поля и частоты столкновений электрона с атомами слабоионизованной плазмы.

Вариант Г. Амплитуда осцилляторной энергии электрона пропорциональна квадрату электрической компоненте поля и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и частоты столкновений электрона с атомами слабоионизованной плазмы.

Вариант Д. Амплитуда осцилляторной энергии электрона пропорциональна квадрату электрической компоненты СВЧ поля и обратно пропорциональна разности квадратов частоты СВЧ поля и частоты столкновений электрона с атомами слабоионизованной плазмы.

Задача 163. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=21014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=20 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 15.2.

Вопрос 15.2. Какова фазовая структура осцилляторной энергии электрона в СВЧ поле при наличии упругих столкновений с атомами в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Осцилляторная энергия электрона осциллирует с частотой СВЧ поля и в фазе с магнитной компонентой СВЧ волны.

Вариант Б. Осцилляторная энергия электрона осциллирует с частотой СВЧ поля и в фазе с электрической компонентой СВЧ волны.

Вариант В. Осцилляторная энергия электрона осциллирует с частотой СВЧ поля и в противофазе с электрической компонентой СВЧ волны.

Вариант Г. Осцилляторная энергия электрона осциллирует с частотой СВЧ поля и в противофазе с магнитной  компонентой СВЧ волны.

Вариант Д. Осцилляторная энергия электрона осциллирует с удвоенной частотой СВЧ поля.

Задача 162. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=31013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=120 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 15.3.

Вопрос 15.3. С какой частотой осциллирует первая производная энергии электрона в СВЧ поле в отсутствии столкновений?

Вариант А. Производная осциллирует с частотой СВЧ поля.

Вариант Б. Производная не осциллирует и равна нулю.

Вариант В. Производная осциллирует с половинной частотой СВЧ поля.

Вариант Г. Производная осциллирует с удвоенной частотой поля.

Задача 161. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=30 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна =3см.

Билет 15.4.

Вопрос 15.4. Какова средняя величина за период первой временной производной энергии электрона в СВЧ поле в отсутствии столкновений?

Вариант А. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна половине амплитуды осцилляторной энергии, умноженной на линейную частоту поля.

Вариант Б. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна половине амплитуды осцилляторной энергии, умноженной на круговую частоту поля.

Вариант В. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна нулю.

Вариант Г. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна величине удвоенной амплитуды энергии, деленной на период поля.

Задача 160. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=71011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=15 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны вакууме равна =2см.

Билет 15.5.

Вопрос 15.5. Какие параметры определяют среднюю величину за период первой временной производной энергии электрона в СВЧ поле с учетом столкновений электронов в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна половине амплитуды осцилляторной энергии, умноженной на круговую частоту СВЧ поля.

Вариант Б. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна половине амплитуды осцилляторной энергии, умноженной на частоту столкновений.

Вариант В. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона равна нулю.

Вариант Г. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и частоте столкновений, и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Д. Средняя величина за период первой временной производной энергии электрона пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и частоте столкновений, и обратно пропорциональна разности квадратов частоты поля и частоты столкновений.

Задача 159.  СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=8.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =10см.

Билет 15.6.

Вопрос 15.6. Какими параметрами СВЧ поля и как определяется средняя величина хаотизированной энергии, которую получает электрон в СВЧ поле за одно столкновение с атомом в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Средняя величина энергии за одно столкновение равна нулю. Вариант Б. Средняя величина за одно столкновение равна половине максимальной осцилляторной энергии.

Вариант В. Средняя величина за одно столкновение равна удвоенной максимальной осцилляторной энергии электрона.

Вариант Г. Средняя величина энергии за одно столкновение пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна сумме квадратов частоты поля и частоты столкновений.

Вариант Д. Средняя величина энергии за одно столкновение пропорциональна квадрату электрического поля СВЧ волны и обратно пропорциональна разности квадратов частоты поля и частоты столкновений.

Задача 158. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=31012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=77.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 15.7.

Вопрос 15.7. Как во времени изменяется энергия электронов в слабоионизованной плазме с момента включения СВЧ поля при наличии столкновений с атомами?

Вариант А. Энергия электрона не изменяется во времени.

Вариант Б. Энергия электрона изменяется пропорционально квадрату времени.

Вариант В. Энергия электрона изменяется сначала линейно со временем, а затем выходит на постоянное значение.

Вариант Г. Энергия электрона изменяется сначала экспоненциально со временем, а затем выходит на линейную зависимость от времени.

Вариант Д. Энергия электрона изменяется линейно со временем в течение всей длительности СВЧ излучения.

Задача 157. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=21014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=150 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 16.1.

Вопрос 16.1. Какими временными параметрами СВЧ поля определяется ток в слабоионизованной плазме при учете столкновений электронов?

Вариант А. Ток в плазме пропорционален электрическому полю СВЧ волны.

Вариант Б. Ток в плазме пропорционален первой производной электрического поля СВЧ волны.

Вариант В. Ток в плазме имеет две компоненты: одна пропорциональна электрическому полю СВЧ волны, а другая - пропорциональна первой производной электрического поля СВЧ волны.

Задача 156. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=95 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 2 см.

Билет 16.2.

Вопрос 16.2. Какими параметрами и как определяется электропроводность слабоионизованной плазмы в СВЧ поле?

Вариант А. Электропроводность слабоионизованной плазмы пропорциональна концентрации электронов и частоте столкновений электронов, но обратно пропорциональна сумме квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Б. Электропроводность плазмы пропорциональна концентрации электронов и круговой частоте СВЧ поля, но обратно пропорциональна сумме квадратов частоты поля и частоты столкновений.

Вариант В. Электропроводность плазмы пропорциональна концентрации электронов и частоте столкновений электронов, но обратно пропорциональна разности квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Задача 155. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=35 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Билет 16.3.

Вопрос 16.3. Какими параметрами и как определяется диэлектрическая проницаемость слабоионизованной плазмы в СВЧ поле?

Вариант А. Диэлектрическая проницаемость плазмы пропорциональна концентрации электронов и обратно пропорциональна сумме квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Б. Диэлектрическая проницаемость плазмы пропорциональна квадрату ленгмюровской частоты плазмы и обратно пропорциональна разности квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант В. Диэлектрическая проницаемость плазмы представляет собой разность двух величин – единицы и отношения квадрата ленгмюровской частоты к сумме квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Г. Диэлектрическая проницаемость плазмы представляет собой сумму двух величин – единицы и отношения квадрата ленгмюровской частоты к сумме квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Вариант Д. Диэлектрическая проницаемость плазмы представляет собой сумму двух величин – единицы и отношения квадрата ленгмюровской частоты к разности квадратов круговой частоты СВЧ поля и частоты столкновений.

Задача 154. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=81010см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=1 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =30 см.

Билет 16.4.

Вопрос 16.4. К какой величине стремится диэлектрическая проницаемость слабоионизованной плазмы с высокой частотой столкновений электронов с атомами по сравнению с круговой частотой СВЧ поля с увеличением концентрации электронов существенно выше критического значения?

Вариант А. Диэлектрическая проницаемость стремится к нулю.

Вариант Б. Диэлектрическая проницаемость стремится в единице.

Вариант В. Диэлектрическая проницаемость стремится к большим отрицательным величинам.

Вариант Г. Диэлектрическая проницаемость стремится к большим положительным величинам.

Вариант Б. Диэлектрическая проницаемость стремится в минус единице.

Задача 153. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=11014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=10 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, величину скин-слоя, длину волны в плазме и групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 16.5.

Вопрос 16.5. К какой величине стремится диэлектрическая проницаемость слабоионизованной плазмы с низкими частотами столкновений электронов с атомами по сравнению с круговой частотой СВЧ поля с уменьшением концентрации электронов существенно ниже критического значения?

Вариант А. Диэлектрическая проницаемость стремится к нулю.

Вариант Б. Диэлектрическая проницаемость стремится в единице.

Вариант В. Диэлектрическая проницаемость стремится к большим отрицательным величинам.

Вариант Г. Диэлектрическая проницаемость стремится к большим положительным величинам.

Вариант Д. Диэлектрическая проницаемость стремится в минус единице.

Задача 152. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=100 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 16.6.

Вопрос 16.6. К какой величине стремится электропроводность слабоионизованной плазмы с низкими частотами столкновений электронов с атомами по сравнению с круговой частотой СВЧ поля с уменьшением концентрации электронов существенно ниже критического значения?

Вариант А. Электропроводность стремится к нулю.

Вариант Б. Электропроводность стремится в единице.

Вариант В. Электропроводность стремится к большим положительным величинам.

Вариант Г. Электропроводность стремится к большим отрицательным величинам.

Задача 153. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=11014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=10 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, величину скин-слоя, длину волны в плазме и групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 16.7.

Вопрос 16.7. К какой величине стремится электропроводность слабоионизованной плазмы с частотой столкновений электронов существенно выше круговой частоты СВЧ поля с увеличением концентрации электронов?

Вариант А. Электропроводность стремится к нулю.

Вариант Б. Электропроводность стремится в единице.

Вариант В. Электропроводность стремится к большим положительным величинам.

Вариант Г. Электропроводность стремится к большим отрицательным величинам.

Задача 152. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=100 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =1см.

Билет 17.1.

Вопрос 17.1. Что представляет собой мнимая часть комплексной электропроводности слабоионизованной плазмы, и от каких параметров СВЧ поля она зависит?

Вариант А. Мнимая часть комплексной электропроводности плазмы совпадает с реальной частью диэлектрической проницаемости плазмы и не зависит от параметров СВЧ поля.

Вариант Б. Мнимая часть комплексной электропроводности плазмы совпадает с мнимой частью диэлектрической проницаемости плазмы и не зависит от параметров СВЧ поля.

Вариант В. Мнимая часть комплексной электропроводности плазмы определяется разностью реальной части диэлектрической проницаемости плазмы и единицы и пропорциональна частоте СВЧ поля.

Вариант Г. Мнимая часть комплексной электропроводности плазмы определяется суммой реальной части диэлектрической проницаемости плазмы и единицы и пропорциональна частоте СВЧ поля.

Вариант Д. Мнимая часть комплексной электропроводности плазмы определяется разностью реальной части диэлектрической проницаемости плазмы и единицы и обратно пропорциональна частоте СВЧ поля.

Задача 151. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет =3см.

Билет 17.2.

Вопрос 17.2. Что представляет собой мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости слабоионизованной плазмы, и от каких параметров СВЧ поля она зависит?

Вариант А. Мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости плазмы совпадает с реальной частью диэлектрической проницаемости плазмы и не зависит от параметров СВЧ поля.

Вариант Б. Мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости плазмы совпадает с мнимой частью электропроводности плазмы и не зависит от параметров СВЧ поля.

Вариант В. Мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости плазмы определяется разностью реальной части диэлектрической проницаемости плазмы и единицы и пропорциональна частоте СВЧ поля.

Вариант Г. Мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости плазмы определяется суммой реальной части диэлектрической проницаемости плазмы и единицы и обратно пропорциональна частоте СВЧ поля.

Вариант Д. Мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости плазмы пропорциональна реальной части электропроводности плазмы и обратно пропорциональна частоте СВЧ поля.

Задача 150. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =2см.

Билет 18.1.

Вопрос 18.1. Какие параметры СВЧ волны сохраняются при распространении в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Сохраняется амплитуда электрической компоненты СВЧ волны.

Вариант Б. Сохраняется амплитуда магнитной компоненты СВЧ волны.

Вариант В. Сохраняется волновое число СВЧ волны.

Вариант Г. Сохраняется частота СВЧ волны.

Вариант Д. Сохраняется длина СВЧ волны.

Задача 149. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна =10см.

Билет 18.2.

Вопрос 18.2. Как изменяется амплитуда СВЧ волны при распространении в слабоионизованной плазме?

Вариант А. Амплитуда электрической компоненты СВЧ волны не изменяется.

Вариант Б. Амплитуда магнитной компоненты СВЧ волны не изменяется.

Вариант В. Амплитуда электрической компоненты СВЧ волны увеличивается экспоненциально.

Вариант Г. Амплитуда магнитной компоненты СВЧ волны увеличивается экспоненциально.

Вариант Д. Амплитуда электрической компоненты СВЧ волны уменьшается экспоненциально, а магнитная компонента не изменяется.

Вариант Е. Амплитуды электрической и магнитной компонент СВЧ волны уменьшаются экспоненциально одинаково.

Задача 148. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см

Билет 18.3

Вопрос 18.3. Как изменяется длина СВЧ волны в слабоионизованной слабостолкновительной плазме с концентрацией электронов существенно ниже критического значения?

Вариант А. Длина СВЧ волны в плазме уменьшается.

Вариант Б. Длина СВЧ волны в плазме увеличивается.

Вариант В. Длина СВЧ волны практически не изменяется.

Задача 147. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=250 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Билет 18.4.

Вопрос 18.4. Как изменяется длина СВЧ волны в слабоионизованной слабостолкновительной плазме с концентрацией электронов выше критического значения?

Вариант А. Длина СВЧ волны в плазме уменьшается.

Вариант Б. Длина СВЧ волны в плазме увеличивается.

Вариант В. Длина СВЧ волны сохраняется.

Задача 146. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=75 Тор. Рассчитать постоянную затухания поля в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет 2 см

Билет 18.5

Вопрос 18.5. Как изменяется длина СВЧ волны в слабоионизованной сильностолкновительной плазме с концентрацией электронов ниже критического значения?

Вариант А. Длина СВЧ волны в плазме уменьшается.

Вариант Б. Длина СВЧ волны в плазме увеличивается.

Вариант В. Длина СВЧ волны сохраняется.

Задача 145. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=51011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=25 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Билет 18.6.

Вопрос 18.6. Как изменяется длина СВЧ волны в слабоионизованной сильностолкновительной плазме с концентрацией электронов выше критического значения?

Вариант А. Длина СВЧ волны в плазме уменьшается.

Вариант Б. Длина СВЧ волны в плазме увеличивается.

Вариант В. Длина СВЧ волны сохраняется.

Вариант Д. Длина СВЧ волны в плазме может быть как больше, так и меньше длины волны в вакууме в зависимости от соотношения частоты столкновений и ленгмюровской частоты плазмы.

Задача 143. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает по нормали СВЧ излучение длиной волны =0,8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L=100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость, отражающая 100% падающего на нее СВЧ излучения. Определить коэффициент отражения СВЧ излучения от системы плазмы-металл.

Разработал доц. Иванов В.А.