## Задачи для самостоятельной работы студентов

кафедры 21 "Физика плазмы" МИФИ

(часть 2)

Дисциплина "Применение высокочастотной плазмы в технологии"

Задача №101.

На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы толщиной L =10см. Отражение от границы плазмы не учитывать.

Задача №102.

На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=10l=8см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через этот слой плазмы. Отражение от границы плазмы не учитывать.

Задача №103.

На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =30см. Определить коэффициент поглощения излучения в слое. Отражение от границы плазмы не учитывать.

Задача №104.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает по нормали  СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы слоя плазмы и металла. Отражение от передней границы плазмы не учитывать. Отражение от металлического листа принять равным 100%.

Задача №105.

Рассчитать значения средней осцилляторной энергий электронов в потоке СВЧ излучения длиной волны l=10 см и интенсивностью I=1МВт/см2. Давление воздуха 1Тор. Столкновения с молекулами воздуха учитывать. Рассчитать среднюю энергию хаотического движения электронов в конце импульса СВЧ излучения длительностью 10мкс. Определить значение возможной установившейся энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №106.

Рассчитать значение средней энергии осцилляции электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1кВт/см2, длиной волны l=30 см. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении воздуха  p=1 Тор учитывать. Рассчитать среднюю энергию хаотического движения электронов в конце импульса СВЧ излучения длительностью 100мкс. Определить значение установившейся средней энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №107.

Рассчитать значение средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны l=20 см в конце импульса длительностью t=0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить значение установившейся средней энергии хаотического движения электронов и время выхода на это установившееся значение энергии. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №108.

Рассчитать время установления и значение установившейся «хаотической» энергии электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны l=10 см. Определить среднее значение хаотической энергии электрона в конце импульса СВЧ излучения длительностью t=0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №109.

На слой плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха в плазме p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициенты прохождения и поглощення мощности в слое плазмы толщиной 10см.

Задача №110.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1013 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от системы плазма- металлическая пластина, считая, что коэффициент отражение от металлической пластины излучения составляет 100%. Толщина плазмы перед металлической пластиной составляет 1см. Отражением от границы плазмы и воздуха пренебречь.

Задача №111.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=2 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=200см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Задача №112.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =300см. Определить коэффициент поглощения в слое плазмы.

Задача №113.

На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne =1012 см-3 со стороны воздуха падает по нормали  СВЧ излучение длиной волны l=0.8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L =100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы слоя плазмы и металла. Отражением от границ плазмы пренебречь. Принять величину коэффициента отражения СВЧ излучения от металлической пластины за 100%.

Задача №114.

Рассчитать значения максимальной осцилляторной энергий (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1 МВт/см2, длиной волны l=10 см. Столкновения с молекулами воздуха при давлении 15 тор учитывать. Рассчитать энергию хаотического движения электронов при длительности импульса 20 мкс. Определить возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в режиме непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №115.

Рассчитать осцилляторную энергию (в эВ) электронов в потоке микроволнового излучения интенсивностью I=107 Вт/см2, длиной волны l=1см. Давление воздуха 20 Тор. Столкновения электронов с молекулами фонового газа учитывать. Длительность импульса излучения равна 100 мкс. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №116.

Рассчитать значение средней энергии осцилляции (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2,  длиной волны l=30 см. Столкновения (упругие) с молекулами воздуха при давлении газа p=1 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №117.

Рассчитать значение средней осцилляторной энергии (в эВ) электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны l=20 см в конце импульса длительностью t=0.5 мкс. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении фонового газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №118.

Рассчитать значение средней осцилляторной энергии (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны l=10 см в конце импульса длительностью t=250 мкс. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении воздуха p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №119.

Рассчитать среднюю осцилляторной энергию (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=1200 Вт/см2, длиной волны l=20 см, в конце импульса длительностью t=0.5 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.8 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №120.

Рассчитать среднюю осцилляторную энергию (в эВ) электронов в потоке СВЧ излучения интенсивностью I=500 Вт/см2, длиной волны l=16 см, в конце импульса длительностью t=50 мкс.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №121. Рассчитать значение максимальной энергии (в эВ) осцилляции электронов и средней «хаотической» энергии электронов в конце СВЧ импульса длительностью 100мкс при воздействии СВЧ излучения интенсивностью I=1кВт/см2, длиной волны l=30 см. Столкновения (упругие) с молекулами воздуха при давлении газа p=1Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №122. Рассчитать значение средней энергии осцилляции (в эВ) и средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=10 кВт/см2, длиной волны l=20 см в конце импульса длительностью t=0,5мкс. Столкновения (упругие) с молекулами газа (азот N2) при давлении p=0,2 Тор учитывать. Определить так же возможную величину установившейся хаотической энергии электронов и время выхода на эту энергию в условиях непрерывного СВЧ излучения. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от стационарного значения энергии.

Задача №123. Рассчитать максимальную энергию осцилляции электронов (в эВ) в потоке СВЧ излучения, значение установившейся «хаотической» энергии электронов и характерное время установления «хаотической» энергии электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2 длиной волны l=10 см. Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать. За характерное время выхода на стационарную энергию принять время, при котором значение энергии электронов будет составлять 0.865 от установившегося значения энергии.

Задача №124. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=2 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от слоя плазмы, коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы толщиной L=20см.

Задача №125. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=0,8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=100l=80см. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Задача №126. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны l=0,8 см. Давление воздуха p=1Тор. Толщина слоя плазмы L=30см. Определить коэффициент отражения от слоя, коэффициенты прохождения и поглощения СВЧ излучения в слое.

Задача №127. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает по нормали СВЧ излучение длиной волны l=0,8 см. Давление воздуха в плазме составляет p=10Тор. Толщина слоя плазмы L=100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость. Определить коэффициент отражения от системы плазма-металл. Рассчитать коэффициент отражения от границы слоя плазмы, а также полный коэффициент отражения СВЧ излучения от всей системы. Принять величину коэффициента отражения СВЧ излучения от металлической плоскости за 100%.

Задача №128. Определить глубину проникновения СВЧ поля длиной волны 30см в плазму с плотностью электронов ne=1´1010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0,5 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e»2,718 раз.

Задача №129. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 3 см в плазму с плотностью электронов ne=1´1011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=25 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e»2,718 раз.

Задача №130. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 2 см в плазму с плотностью электронов ne=1´1011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=75 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e»2,718 раз.

Задача №131. Определить глубину проникновения СВЧ излучения длиной волны 2 мм в плазму с плотностью электронов ne=1´1014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=250 Тор. За глубину проникновения принять расстояние в плазме, на котором происходит затухание СВЧ излучения в e»2,718 раз.

Задача №132. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в центре  сфокусированного микроволнового пучка с частотой осцилляции поля 3 ГГц, с полной мощностью в пучке 10 МВт. Считать пучок с гауссовым распределении интенсивности с характерным радиусом 5см, в однородном постоянном магнитном поле 500 Гс.

Задача №133. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 2 ГГц, мощностью 10 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 11см, в однородном постоянном магнитном поле 600 Гс.

Задача №134. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 10 ГГц, мощностью 20 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 3см, в магнитном поле 10000 Гс.

Задача №135. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 7 ГГц, мощностью 1 МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 2см, в магнитном поле 3800 Гс.

Задача №136. Рассчитать величину и знак ВЧ-квазипотенциала в эВ в сфокусированном микроволновом поле частотой 6 ГГц, мощностью 1МВт, при гауссовом распределении интенсивности с характерным радиусом 5см, в магнитном поле 1700 Гс.

Задача №137. Рассчитать значение энергии осцилляции и средней «хаотической» энергии электронов в потоке импульсного СВЧ излучения интенсивностью I=1 кВт/см2, длиной волны l=20 см в конце импульса длительностью t=0,5мкс. Столкновения (упругие) с молекулами газа (азот N2) при давлении p=0,2 Тор учитывать.

Задача №138. Рассчитать энергию осцилляции электронов, характерное время установления «температуры» и значение установившейся температуры («хаотической» энергии) электронов в потоке непрерывного СВЧ излучения интенсивностью I=100 Вт/см2, длиной волны l=10 см.  Столкновения (упругие) с молекулами при давлении газа (азот N2) p=0.02 Тор учитывать.

Задача №139.На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=0,8см. Давление воздуха p=10Тор. Определить критический угол падения СВЧ излучения, при превышении которого возникнет «полное внутреннее» отражение. Размер плазмы L считать большим по сравнению с длиной волны l (L>>l). Границу раздела между воздухом и плазмой dL считать резкой (l>>dL).

Задача №140. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=2 см. Давление воздуха p=10 Тор. Определить коэффициент отражения от резкой границы (l>>dL) воздуха и плазмы. Размер плазмы L считать большим по сравнению с длиной волны l (L>>l).

Задача №141. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1013см-3 со стороны воздуха падает СВЧ излучение длиной волны l=0,8 см. Давление воздуха p=100 Тор. Толщина слоя плазмы L=10l=8см. Определить коэффициент прохождения СВЧ излучения через слой плазмы.

Задача №142. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха по нормали к поверхности падает СВЧ излучение длиной волны l=0.,8 см. Давление воздуха p=1Тор. Толщина слоя плазмы L=30см. Определить коэффициент отражения от слоя плазмы и коэффициент поглощения в слое.

Задача №143. На границу раздела воздуха и плазмы с концентрацией электронов ne=1012см-3 со стороны воздуха падает по нормали СВЧ излучение длиной волны l=0,8 см. Давление воздуха p=1 Тор. Толщина слоя плазмы L=100см. За слоем плазмы находится металлическая плоскость, отражающая 100% падающего на нее СВЧ излучения. Определить коэффициент отражения СВЧ излучения от системы плазмы-металл.

Задача №144. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1010см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=0,5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны, размер скин-слоя в плазме, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны вакууме 30 см.

Задача №145. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=25 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Задача №146. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=75 Тор. Рассчитать постоянную затухания поля в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет 2 см

Задача №147. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=250 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Задача №148. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания СВЧ поля в плазме, размер скин-слоя, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см

Задача №149. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=0.5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=10см.

Задача №150. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=2см.

Задача №151. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=5 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме составляет l=3см.

Задача №152. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=5´1013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=100 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя, длину волны в плазме, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=1см.

Задача №153. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=1´1014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=10 Тор. Определить постоянную затухания волны в плазме, величину скин-слоя, длину волны в плазме и групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=1см.

Задача №154. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=8´1010см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=1 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, размер скин-слоя в плазме, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=30 см.

Задача №155. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=8´1011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=35 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 3 см.

Задача №156. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=8´1011см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=95 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 2 см.

Задача №157. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=2´1014см-3 , создаваемой в воздухе при давлении р=150 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

Задача №158. СВЧ волна возбуждается в плазме с плотностью электронов ne=3´1012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=77.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна 0,2 см.

# Задача №159.  СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов

ne=8´1010см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=8.5 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=10см.

Задача №160. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=7´1011см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=15 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны â вакууме равна l=2см.

Задача №161. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=8´1012см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=30 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=3см.

Задача №162. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=3´1013см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=120 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля, групповую скорость волны в плазме. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=1см.

Задача №163. СВЧ волна распространяется в плазме с концентрацией электронов ne=2´1014см-3, создаваемой в воздухе при давлении р=20 Тор. Рассчитать постоянную затухания волны в плазме, глубину проникновения СВЧ поля в плазму, длину СВЧ волны в плазме в области проникновения СВЧ поля. Длина СВЧ волны в вакууме равна l=1см.

Составитель доц. В.А. Иванов