Измерение температуры электронов в плазме стелларатора      Л-2М по спектру рентгеновского излучения.

А.И.Мещеряков

Работа выполняется на стеллараторе Л-2М ИОФ РАН

Целью работы является измерение энергетического спектра мягкого рентгеновского излучения плазмы и определение по нему температуры основной массы электронов и наличие надмаксвелловских “хвостов” энергетического спектра.

Краткая историческая справка.

Термоядерные реакции возникают при столкновении легких ядер, если они обладают большой скоростью (высокой температурой), позволяющей преодолеть потенциальный барьер, отталкивающий их друг от друга. При успешном осуществлении этой идеи появится новый практически неограниченный источник энергии.

Впервые теорию термоядерного реактора создали И.Е. Тамм и А.Д. Сахаров в 1950 г. [1]. После этого ряд крупных теоретиков в нашей стране работали в этом направлении, в Институте атомной энергии на прямых системах проводились эксперименты, однако все эти работы были засекречены.  Только в 1956 г. по предложению И.В. Курчатова было принято решение по их рассекречиванию и в этом же году в Англии И.В. Курчатовым был сделан доклад, имевший эффект разорвавшейся бомбы. После этого выяснилось, что и в США велись подобные эксперименты. Уже в 1957 г. в Институте атомной энергии под руководством Л.А. Арцимовича для нагрева и удержания плазмы была создана первая тороидальная установка с магнитным соленоидом вдоль оси тора и продольным током, который создавал поперечное магнитное поле, ионизировал газ и нагревал плазму. Эта установка получила название “токамак”. В 1958 г. на II Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии Л.А. Арцимович доложил цикл работ по “Физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу”.

Фактически с этого времени началось бурное расширение масштабов исследований , в него включились ученые многих стран. Стала интенсивно развиваться новая область физики “Физика высокотемпературной плазмы”. Начали строиться многочисленные установки, использующие различные идеи удержания плазмы. Температура плазмы была низка 5-30 эВ, времена удержания измерялись микросекундами. В ИАЭ им. И.В. Курчатова строились и исследовались токамаки, и в 1965 г. была достигнута электронная температура Те ~ 200 эВ. Она была  получена из проводимости плазмы, это не прямое измерение Те. В то время это был такой огромный прорыв в экспериментальных исследованиях, что ученые, работающие по этой тематике очень сильно сомневались в этом результате. К 1968 году была создана в Англии новая диагностика прямого измерения Те на основе томсоновского рассеяния лазерного излучения. Был заключен контракт, и англичане с диагностикой (5 тонн оборудования!) летом 1969 года на токамаке в ИАЭ измерили Те = 300 эВ. Доклад был сделан на конференции в г. Дубна. С этого времени по всему миру стали строить токамаки, государства серьезно финансировали программу УТС. В г. Дубна американцы написали шутливый плакат: “Каждой домохозяйке по токамаку!”.  Таким образом, как теоретическое обоснование, так и экспериментальное доказательство возможности удержания и нагрева плазмы в замкнутых магнитных ловушках принадлежит нашим ученым.

История развития стеллараторной программы более драматична. В 1950г. американский ученый Спитцер предложил для удержания и нагрева плазмы замкнутую магнитную ловушку, в которой необходимая структура магнитного поля создается наружными обмотками с током, и назвал ее стелларатором. В начале 60-х годов начал работать американский стелларатор С. В 1960 г. в лаборатории физики плазмы ФИАН (позднее это отдел физики плазмы ИОФ РАН) Л.М. Коврижных предложил и рассчитал стелларатор с другой структурой магнитного поля, такой стелларатор Л-1 был построен и начал работать в 1963 году. Уже в процессе проектирования и сооружения Л-1 была осознана необходимость в высокой точности изготовления обмоток, создающих магнитное поле. Впервые перед началом экспериментов была измерена структура магнитного поля, она совпала с расчетной.  В эти же годы в Германии начал работать стелларатор Wendelstein. В 1965 г. появилась теоретическая работа, утверждающая, что магнитные силовые линии в стеллараторе выходят на стенку, но к концу 60-х годов было опровергнуто это утверждение. В 1969 г. на той же конференции в г. Дубне в докладе со стелларатора С утверждалось, что плазма не удерживается замкнутыми магнитными полями стелларатора, время удержания равно бомовскому. В 1972 г. стелларатор С был закрыт, но перед его закрытием стали измерять структуру магнитного поля и обнаружили что она разрушена! В то же время на стеллараторах Л-1 и Wendelstein. было показано, что время удержания в несколько раз превышает бомовское. В СССР и Германии продолжались исследования стелларатора, к ним присоединились Англия, Япония и другие страны. Стеллараторы являются самой вероятной альтернативой токамакам.

В настоящее время по программе УТС работают тысячи ученых многих стран , даже Австралия, Бразилия, Ливия ... В области теории и эксперимента огромное продвижение вперед. так на JET (объединенный европейский токамак,  Англия) достигнута температура ионов Тi = 28 кэВ и получена термоядерная ДТ реакция, а также на JN-60 (Япония) и TETR (США). Однако до сооружения термоядерного реактора предстоит еще большая работа над улучшением удержания плазмы, чтобы сделать реактор экономически выгодным.

Высокотемпературная плазма является интереснейшим и вместе с тем сложнейшим объектом для исследований, она обладает множеством “степеней свободы”: неустойчивости, дрейфы, конвекция .

Поэтому до сих пор время удержания плазмы не удается описать неоклассической теорией. Создаются эмпирические формулы (скейлинги), наиболее близко совпадающие с экспериментальными данными различных установок.  По ним экстраполируются параметры проектируемых термоядерных реакторов.

Стелларатор Л-2М

В тороидальных магнитных ловушках напряженность магнитного поля уменьшается к наружной стороне тора, образующийся grad B направлен к центру тора по его радиусу R. В неоднородном магнитном поле возникает дрейф заряженных частиц со скоростью

vd1 = [mc(v^2 + 2 v||2)/qB] [h grad B],

где B - магнитное поле вдоль тора, h - его единичный вектор, q - заряд частицы, v - ее скорость. Из формулы видно, что vd1  перпендикулярно векторам h и gradB и зависит от знака заряда q. В тороидальном магнитном поле ионы и электроны дрейфуют по вертикали в противоположных направлениях, создавая электрическое поле E (рис. 1). В скрещенных полях  E и B возникает дрейф не зависящий от знака заряда со скоростью

vd = [c E ´ B]/B2,

направленный к наружной стенке тора. В результате, плазма выбрасывается на стенку. Для снятия тороидального дрейфа необходимо, чтобы силовая линия магнитного поля обвивала тор, предотвращая тем самым возникновение поля E. На рис. 1 схематически показан отрезок тора, ограниченный двумя поперечными сечениями. Силовая линия  M, по которой движутся электроны и ионы с тепловыми скоростями, снимает разделение зарядов. Обходя тор и возвращаясь в то же сечение, силовая линия смещается на некоторый угол. На рис. 1 силовая линия из точки A попадает в точку B. Ее преобразование поворота определяется углом i. Многократно обходя тор, силовая линия заполняет некую поверхность (магнитная поверхность) и не выходит на стенку камеры. Это основный принцип удержания плазмы в тороидальных магнитных ловушках.

При проектировании стелларатора детально рассчитывается структура магнитного поля, равновесие и устойчивость плазмы, предельная энергия плазмы, которая может удерживаться в этой ловушке.

Стелларатор Л-2м - это тороидальная магнитная ловушка с большим радиусом тора R = 1 м, радиус камеры rk = 0,169 м. В камере имеется 56 патрубков для вакуумной откачки, напуска газа, диафрагм, введения мощности нагрева плазмы и для многочисленных диагностик, измеряющих параметры плазмы.

Структура магнитного поля создается двумя типами наружных обмоток: винтовой и соленоидальной. Вокруг вакуумной камеры размещены винтовые проводники, снаружи они охватываются катушками соленоида. На рис.2а показано поперечное сечение стелларатора, на рис. 2б показано расположение винтовой обмотки вдоль тора. Рис. 2а, позиция 1 - винтовая обмотка, состоящая из 4-х групп по 5 шин, в соседних группах ток течет в противоположных направлениях , т.е. она имеет 2 пары заходов, обмотка совершает 7 шагов на периметре тора; 2 - кольца для крепления шин; 3 - катушка соленоида, всего в соленоиде 28 катушек; 4 - камера. Система питания состоит из 2064 конденсаторов, в них запасается энергия ~ 3 МДж, в заданный момент времени батарея замыкается на обмотки магнитного поля. Для получения в центре магнитной системы магнитного поля Во = 15 кГс в обмотках должен протекать ток I = 57 кA. Магнитные силовые линии, обходя тор, смещаются на угол i, зависящий от радиуса. Изменяя ток в винтовой обмотке, можно изменять величину угла преобразования поворота. При многократном обходе тора силовая линия заполняет замкнутую магнитную поверхность эллиптического сечения (рис. 2, позиция 6).

Таким образом в стеллараторе Л-2М структура магнитных поверхностей представляет собой вложенные друг в друга эллиптические тороиды, делающие 7 оборотов по обходу тора. За средний радиус поперечного сечения магнитной поверхности принимается радиус окружности, площадь которой равна площади эллипса, r = ab, где а, в - полуоси эллипса. Крайняя замкнутая магнитная поверхность, магнитные силовые линии из которой не выходят на стенку, ограничивает размер плазмы, радиус ее ар = 11,5 см, угол вращательного преобразования  в центре i(0) = 0,185, на краю i(ap) = 0,8.

Стелларатор Л-2М оснащен современными диагностиками, измеряющими параметры плазмы: плотность плазмы nel - микроволновой интерферометр, ne(r) -интерферометр на HCN лазере; Тe - томсоновское рассеяние, излучение на 2-й гармонике ЭЦР, мягкое рентгеновское излучение, оптическая спектроскопия, на краю плазмы ленгмюровские зонды; ионная температура Тi(r) - энергетический спектр атомов перезарядки, оптическая спектроскопия (доплеровское уширение линий), энергия плазмы W -диамагнитный сигнал; мощность радиационного излучения - болометр; колебания плазмы - СВЧ рассеяние, зонды (на краю), катушки Мирнова; ток в плазме Ip - пояс Роговского.

В экспериментах на Л-2М нагрев плазмы осуществлялся тремя методами:

- омический нагрев (пропускание тока через плазму), мощность нагрева Рон ~ 60 кВт [2],

- электронно-циклотронный резонансный нагрев, СВЧ мощность создается гиратронным генератором Рсвч ~ 400 кВт [3],

- ионно-циклотронный резонансный нагрев, Рицр ~ 100 кВт [4].

В первых двух методах греются электроны, ионы нагреваются за счет кулоновских столкновений с электронами. В третьем методе греются ионы, но могут нагреваться и электроны.

В результате на стеллараторе Л-2М получена плазма с параметрами: ne = (1-2,5).1019 м-3, Те(0) = 1000 эВ, Тi(0) = 350 эВ при магнитном поле Во = (1,2-1,4) Тл.

Для стелларатора Л-2М разработана программа численного моделирования энергобаланса плазмы, основанная на модели неоклассического переноса с включением дополнительных аномальных потоков [5]. Сравнение результатов расчета с экспериментом (рис. 3) показало, что в исследовавшихся режимах неоклассические потоки тепла и частиц заведомо доминируют по всему сечению плазмы за исключением тонкой внешней корки, не содержащей существенного скачка параметров плазмы.

Мягкое рентгеновское излучение плазмы (SXR) и определение электронной температуры

Рентгеновское излучение горячей плазмы возникает при столкновениях электронов с основными ионами плазмы и ионами примесей. Рентгеновский спектр состоит из тормозного и рекомбинационного континуума, на который накладываются характеристические линии примесей. Тормозное излучение возникает когда электрон проходит вблизи иона на расстоянии меньшем его размеров [6]. Траектория движения меняется, и он излучает рентгеновский квант. Это, так называемое, свободно-свободное взаимодействие. Рекомбинационное рентгеновское излучение возникает когда во внутренних оболочках иона отсутствует электрон и его замещает электрон плазмы.

Спектр тормозного излучения для максвелловской функции распределения электронов можно записать в виде [7]:

dWdEff  =  3*10-15neni(ZiN)2g(Te,E)exp(−ETe)Te cm-3c-1             (1)

где Те - температура электронов, ne - плотность электронов (в см-3), ni - плотность основных ионов и ионов примесей, Zni - заряд ядра, q - фактор Гаунта, он зависит от рассеивающего иона, но очень слабо от Е, и в большинстве случаев полагается  q = 1.

Учет рекомбинационного излучения от примесей дает существенное увеличение интенсивности спектра, но зависимость от энергии кванта не меняется.

Континуум рентгеновского излучения в случае максвелловской плазмы можно описать формулой

dWdE= ¡ijdWdEff = 3*10-15ne ni (ZiN)2 ¡ij exp(−ETe)Te cm-3c-1,    (2)

где

¡ij = (Zi / ZiN)2[(s/n3)(Xij/Te)exp(Xj/Te)+ν=1¥2XHTe[Zij2/(n+n)3]exp[Zij2XH/(n+n)2Te]]+1.

Здесь примесь i находится в состоянии ионизации j, xij (кэВ) - энергия ионизации из основного состояния с квантовым числом n, s - число отсутствующих электронов в оболочке n перед рекомбинацией, Zij - заряд рекомбинирующих ионов, nij - их плотность (см-3), XH - энергия ионизации водорода; g(Te,, E) пролагается равным единице, Из формулы видно, что рекомбинация не вносит изменений в функциональную зависимость рентгеновского излучения от энергии кванта E. Для получения полной энергии излучения dWdE нужно просуммировать выражение (2), по всем содержащимся в изучаемом объеме примесям i и степеням ионизации j.

В случае максвелловского распределения электронов по энергиям             ln dWdE = ln (C*exp (-E/Te) = A - E/Te .  Это прямая линия, по ее наклону определяется Te. Если   ln dWdE  отклоняется от прямой линии, это означает, что распределение электронов по энергиям отличается от максвелловского.

Однако, как указывалось выше, на непрерывный спектр накладывается  линейчатое излучение примесей, которое искажает спектр. Необходимо иметь спектрограф с разрешающей способностью, позволяющей измерять эти линии, чтобы затем их вычесть. Если линий так много, что они накладываются друг на друга, то этот участок спектра лучше исключить из измерений. В тороидальных магнитных ловушках (несмотря на строгие требования к вакууму в камере) всегда присутствуют примеси. Легкие примеси (углерод, кислород) дают очень много линий в области энергий до 1.2-1.4 кэВ. В этом случае используется фильтр, например, бериллиевый; его массовый коэффициент поглощения рентгеновского излучения резко зависит от энергии кванта, падая с увеличением энергии. Интенсивность прошедшего излучения равна:

J1(E) = J0(E) exp (-Kf(E)d)

где J0 - интенсивность падающего излучения, Kf(E) - коэффициент поглощения материала фильтра, d - толщина фильтра. Меняя толщину фильтра, можно выбирать энергию, начиная с которой измеряется спектр.

Описание рентгеновского спектрометра

Спектрометр расположен в экваториальной плоскости стелларатора с внешней стороны тора (рис.2а, поз.5). Луч зрения прибора проходит  через центр плазмы. Так как интенсивность рентгеновского излучения экспоненциально зависит от температуры (2), основной вклад в сигнал дает наиболее горячая область плазмы на луче зрения спектрометра. В стандартных режимах стелларатора Л-2М - это центральная область плазмы.

Схема спектрометра приведена на рис.4. Анализатор (1) соединен со стелларатором (3) вакуумной линией (2). В вакуумной линии установлены две линейки со сменными бериллиевыми фольгами (4) и сменными диафрагмами (5). Излучение из плазмы проходит через диафрагму и бериллиевую фольгу и попадает на детектор (рис.5). На детектор подается напряжение смещения U ~ 1000 В. В электрическом поле электронно-дырочные пары создают токовый импульс, который затем усиливается в предварительном и основном усилителях. Коэффициент усиления основного усилителя при калибровке устанавливается таким образом, чтобы максимум известной линии попадал в нужный интервал энергий. После усилителя импульсы поступают в амплитудно-частотный преобразователь, здесь каждому импульсу ставится в соответствие число пропорциональное амплитуде этого импульса. Это число соответствует каналу многоканального запоминающего устройства. Ширина канала составляет 10, 20 или 40 эВ. Распределение импульсов по каналам изображается на дисплее.

Использование полупроводника в качестве детектора излучения основано на поглощении излучения в этом материале и эффективной его ионизации, в результате проводник переходит в проводящее состояние. Если приложить к полупроводнику электрическое поле (напряжение смещения), то потечет слабый ток, вызванный образованием электронно-дырочных пар за счет теплового движения молекул - собственная проводимость. Поглощение ионизирующего излучения приведет к образованию свободного заряда, величина которого пропорциональна энергии кванта. Этот заряд в электрическом поле образует импульс тока, который служит мерой энергии поглощенной частицей. В данном спектрометре используется кремниевый полупроводник с добавкой атомов лития  Si(Li), охлаждаемый до температуры жидкого азота (77 К).

В спектрометре используется режекция (удаление) наложенных импульсов. Если интервал между двумя импульсами меньше ширины импульса, то импульсы искажаются, и теряется информация об энергии поглощенных квантов. В этом случае оба импульса отбрасываются при анализе импульсов по энергиям. На рис. 6 показана зависимость скорости счета анализатора от входной интенсивности рентгеновского излучения. При интенсивности входного сигнала 2,5×104 квантов в секунду кривая имеет максимум. Используя сменные диафрагмы, следует подобрать входную интенсивность излучения такой чтобы получить максимальную скорость счета анализатора: примерно 10 квантов в течение одной мс разряда. Для измерения спектра рентгеновского излучения необходимо набрать статистику не менее 1000 квантов.

Для калибровки спектрометра используется радиоактивный источник Fe55, излучающий линию с энергией 5,895 кэВ. Источник стационарно расположен в вакуумной линии на линейке со сменными фильтрами. При калибровке источник помещается на ось приемной системы. Статистически ширина спектральной линии, измеренная полупроводниковым детектором на полувысоте с учетом собственных шумов в детекторе  и электронной  схеме определяется по формуле

DE = ((DEшума )2+(2,35(FeE) 1/2)2)1/2,

где DEшума - ширина линии на полувысоте, вызванная собственными шумами электронной схемы, E - энергия кванта измеренная в эВ, e = 3,9 эВ - энергия необходимая на образование одной электронно-дырочной пары, F = 0,1 - 0,13 - безразмерный коэффициент Фано (определяется экспериментально). Так для энергии квантов Е =5.9 кэВ, при ширине собственных шумов электронной схемы DEшума =100 эВ получим ширину спектральной линии DE = 150 эВ.

Обработка рентгеновского спектра

После накопления количества квантов, достаточного для обработки спектра (приблизительно 1000 квантов во всем измеряемом спектральном диапазоне), распределение импульсов по каналам спектрометра dN/dE переносится в файл для компьютерной обработки.

Программа обработки данных "Kevex" производит следующие операции для определения температуры по спектру рентгеновского излучения:

1) пересчет от распределения dN/dE к распределению интенсивности в спектре рентгеновского излучения dW/dE. Для этого количество зарегистрированных квантов в каждом канале умножается на энергию этих квантов;

- восстановление исходного спектра с учетом поглощения в бериллиевой фольге;

- построение графика ln(dW/dE) = f(E),

- вычисление температуры по наклону графика методом наименьших квадратов.

Программа позволяет выбрать спектральный диапазон, по которому определяется температура, а также исключить из рассмотрения спектральные интервалы, содержащие характеристические линии, искажающие спектр рентгеновского континуума. Отклонение графика ln(dW/dE) = f(E) от прямой линии показывает отклонение распределения электронов от максвелловской функции.

Задание

- Включить спектрометр. С помощью линейки со сменными фильтрами установить радиоактивный источник Fe55 в поле зрения детектора. Измерить линию радиоактивного элемента Fe55. Считая, что естественная ширина линии много меньше, чем измеренная, определить разрешение спектрометра (полная ширина линии на полувысоте).

- Установить бериллиевую фольгу толщиной 100 мкм, и диафрагму диаметром 4 мм. Во время работы стелларатора измерить спектр излучения плазмы в режиме омического нагрева.

- Используя программу обработки "Kevex.exe", определить температуру основной массы электронов, а также сделать заключение о наличии или отсутствии надтепловых электронов в разряде.

Литература

- И.Е. Тамм, А.Д. Сахаров. Теория магнитного термоядерного реактора. Сб. Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций, Изд. АН СССР, т. 1, с. 3-41, 1958.

- D.K. Akulina, Eh.M. Andryukhina at al., Plasma Phys. and Controll. Nucl. Fusion Res., V. II, IAEA, Vienna (1977) 115.

- С.Е. Гребенщиков, Труды ИОФАН, 1991б т. 31, с. 37-53.

- С.Е. Гребенщиков, Н.Ф. Ларионова, А.И. Мещеряков, И.С. Сбитникова, Краткие сообщения по физике, 1998, № 12, с. 32-41.

- С.Е. Гребенщиков, И.С. Данилкин, А.Б. Минеев. Физика плазмы, 1996, т. 22, № 7, с. 609-621.

- М.А. Блохин. Физика рентгеновских лучей. ГИ Tехнико-теоретической литературы, М., 1953.

- S. Von Goeler, W. Stodiek, et al. Nucl. Fusion, v. 15, p. 301, 1975.

Рис. 1. Отрезок тора. В поперечных сечениях показано разделение зарядов и снятие электрического поля за счет тока вдоль силовой линии магнитного поля М.

Рис. 2. а - поперечное сечение установки, б - расположение винтовых шин вдоль тора.

Рис. 3. Зависимость максимального энергосодержания плазмы от поглощенной мощности. Кружки - результаты моделирования, кркстики - эксперимент при поперечном размере плазмы rp = 11, 5 см, определяемом сепаратрисой, треугольники - эксперимент при введении диафрагмы на радиус rp = 11, 5 см. Прямая на рисунке соответствует энергетическому времени жизни tЕ = 2 мс.

Рис. 4. Схема расположения элементов рентгеновского спектрометра. 1- анализатор, 2 - вакуумная линия, 3 -  камера стелларатора, 4 - комплект бериллиевых фольг, 5 - комплект диафрагм.

Рис. 5. Блок-схема анализатора рентгеновского излучения.

Рис. 6. Зависимость скорости счета анализатора от интенсивности входного излучения.

В фильме “9 дней одного года” снималась реальная установка в ИАЭ и изложена реально произошедшая ошибка. Были зарегистрированы нейтроны, но потом оказалось, что эффект был связан с неустойчивостью плазмы. Число нейтронов было очень мало, так что ни о каком облучении не могло быть и речи, но энтузиазм ученых действительно был огромен.